附件二

二、技术规格书

一 、需符合铁路通信技规要求

- 设备符合中华人民共和国铁道行业标准《TB/T2834-2016 铁路 调车灯显设备》或《TB/T3441-2016 铁路无线调车灯显信息管理设备要求。须通过“国家铁路产品质量监督检测中心”检测并提供有效检测报告。

- 中继器设备技术要求

a.频率范围：400-470MHz

b.信道间隔(KHz):数字12.5kHz

c.调制方式：4FSK

d.电源电压：车站设备AC220V,DC48V,区间 设 备AC220V

e.输出功率(高功率/低功率):5-50W

f.工作温度范围： -20 °C 至+55 °C。工作湿度范围：30%-93%。 储存温度范围：-40°C 至+65 °C。储存湿度范围：≤93%。

g.4FSK 调制频偏误差：≤10.0%。

h.4FSK发射误码率：0.01%

i.频率误差：±2ppm

j. 接收灵敏度：0.22uV

k.接收互调抗扰性：82/73dB

1.接收杂散抑制：95/90dB

m.邻道功率比:(ACPR):≤-60dB(12.5KHz)

n.音频失真：<1%。

三、现场安装技术要求：

1.中继器主机1台，因中继器需要安装于室外，现场安装需要中继器主机防雨柜及安装防雨柜支架。

2.中继器馈线45米1根及天线安装支架1个，中继器设备天线1根。

3.电源线230米（现场电源线3*6平方）。

4.配电箱1个（中继器设备电源单独使用）。

5.其他辅材：水泥、沙等。

四 、测试验收

1.系统设备出厂前，应在工厂进行模拟测试，所模拟条件要符合现场条件及技术规格书的要求。

2.设备测试包括括测试项目、测试方法、测试指标及相。

3.测试与验收的内容为技术规格书所规定系统的硬件、系统的软件、系统的功能和测试数据等。

4.技术资料

a) 操作使用说明书。

b).维护使用说明书。

c) 设备出厂测试报告。

d) 设备出厂合格证。

e).系统部件的资料(合格证、有效使用期限、驱动程序和说明书等）